ICS 16.30.00

CCS K 24

T/ZZB XXXX—XXXX

集成吊顶用风扇电机

Air motor for special integratedceiling

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型式、分类与基本参数	1

5 基本要求	1

6 技术要求	1

7 试验方法	1

8 检验规则	2

9 标志、包装、运输和贮存	2

10 质量承诺	2

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由XXXXXXX牵头组织制定。

本文件主要起草单位：杭州江南电机股份有限公司。

本文件参与起草单位：XXXXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXXXX。

本文件评审专家组长：XXX。

本文件由XXXXXXX负责解释。

集成吊顶用风扇电机

- 范围

本文件规定了集成吊顶用风扇电机的术语和定义、型式参数、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存和质量承诺。

本文件适用于厨卫集成吊顶用通风和热风循环使用的风扇驱动电机（以下简称电机）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  191   包装储运图示标志

GB/T 755－2019　旋转电机　定额和性能

GB/T 2423.2　电工电子产品环境试验　第2部分:试验方法试验B:高温

GB/T 2900.27　电工术语　小功率电动机

GB/T 4942.1  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB/T 5171.21－2016  小功率电机第 21 部分：通用试验方法

GB/T 10068  轴中心高为 56 mm 及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值

GB/T 10069.1  旋转电机噪声测定方法及限值第 1 部分：旋转电机噪声测定方法

GB/T 12350  小功率电机的安全要求

GB/T 19075  工业通风机 词汇及种类定义

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

JB∕T 9541  家用换气扇用电动机通用技术条件

- 术语和定义

GB/T 2900.27、GB/T 19075界定的术语和定义适用于本文件。

- 型式、分类与基本参数

  - 安装形式

卧式减振圈支撑弹性安装和立式减振圈支撑弹性安装。

  - 分类

    - 电机负载按风机类型分为离心式和贯流式。

    - 电机按结构类型分为塑封型和普通型。

  - 工作制

电机工作制应符合GB/T 755—2019第4.2条的规定，以S1为基准的连续工作制定额。

  - 电源电压和频率

电机的额定电压为：110V、120V、220V、240V；额定频率为：50Hz、60 Hz。

- 4.4 额定功率

电机的额定功率应优先在以下值中选取：4W、6W、7W、8W、9W、10W、12W、14W、16W、20W，也可按用户要求选定。

- 4.5 防护等级

电机的外壳防护等级应符合GB/T 4942.1规定，塑封型电机防护等级应不低于 IP44，普通型电机防护等级应不低于 IP4X。

- 4.6冷却方式

电机的冷却方式为 IC410。

- 4.7绝缘等级

电机的绝缘等级应符合GB/T 755-2019中第9章规定，绝缘等级为B级及以上。

- 4.8 使用环境条件

- 4.8.1海拔

海拔不超过3000 m。

- 4.8.2温度

使用环境温度为0 ℃～55 ℃。

- 4.8.3相对湿度

运行地点的最湿月平均最高环境空气相对湿度为95%，同时该月月平均环境空气温度不高于25 ℃。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 企业应具备电动机结构、零部件的三维设计和仿真分析能力，对电机进行优化设计。

    - 企业应具备优化设计的试验验证能力。

  - 原材料

    - 电机的接线端子和绝缘材料应使用阻燃等级 UL94V-0 及以上、温度等级B级或以上等级材料。

    - 电机材料有害物质铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸盐等含量应符合GB/T 26572的规定。

  - 工艺装备

    - 应采用定、转子高速级进模冲压工艺。

    - 应具备电机绕组全自动绕线装备。

    - 塑封型电机制造应采用多工位塑封工艺。

  - 检验检测

    - 应具备电机的漆包铜圆线伸长率、硅钢片铁损的检测能力。

    - 应具备电机负载特性、温升、噪音、振动、高温环境的检测设备。

    - 应具备电机耐久性试验能力。

- 技术要求

  - 外观及装配质量

    - 电机表面不应有锈蚀、碰伤、划痕，涂覆层不应有脱落。紧固件连接应牢固。铭牌应清晰、耐用。

    - 电机空载运行时，转动时应无卡滞现象，运行时轴承应平稳、轻快、声音均匀和谐无异常杂音。

  - 轴伸径向圆跳动

电机在轴伸接合部中点的圆周面上的轴伸径向圆跳动量应不超过30 μm。

  - 轴向窜动

电机的轴向窜动量应为0.2 mm～1.5 mm。

  - 引出线强度

电机的单根引出导线与端子施加40 N、导线与接线盒间施加20 N的拉力，历时1 min,试验后引出线不得有松脱现象，其位移量不大于1 mm。

  - 效率和功率因数

6.5.1 电机的效率应满足表1规定。

表1　效率

| 输出功率 W | 同步转速 r/min |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1500 | 3000 |
|  | 效率 % |  |
| 4 | 17 | 20 |
| 6 | 22 | 26 |
| 7 | 23 | 27 |
| 8 | 26 | 29 |
| 9 | 27 | 30 |
| 10 | 28 | 31 |
| 12 | 30 | 32 |
| 14 | 31 | 34 |
| 16 | 33 | 37 |
| 20 | 37 | 41 |

- 6.5.2 电动机的功率因数应不小于0.92。

  - 温升

电机定子绕组温升限值应小于60 K，轴承温升不超过90 ℃。

  - 噪声

    - 电机的噪声数值分为S级（优等级）和E级（低噪声级）两个等级。电动机在空载运转时，测得的A计权声功率级的噪声值dB（A）不应超过表3的S级数值。

    - 电机噪声的测定按GB/T 10069.1的有关规定进行。

表3　噪声限值

| 输出功率W | 同步转速 r/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500＜n0≤1500 |  | 1500＜n0≤3000 |  |
|  | S | E | S | E |
| PN≤10 | 40 | 35 | 45 | 40 |
| 10＜PN≤20 | 47 | 42 | 52 | 47 |

  - 振动

电机在空载运转时，测得的振动速度有效值应不大于1.5 mm/s。

  - 高温试验

电机应能承受70 ℃±2 ℃高温试验，试验结束后电机应能正常空载运行。

  - 安全要求

电机的安全性能应符合GB/T 12350的规定。

  - 其它性能

电机的其它性能应符合JB∕T9541的规定。

- 试验方法

  - 外观及装配质量

7.1.1 电机外观通过感官方式检查。

7.1.2 电机装配质量采用空载运行，用不低于0.5级电参数表测量，同时采用耳听法。

  - 轴伸径向圆跳动

- 电机轴向水平放置并固定在平板上，千分表的测量头置于轴伸长度一半处，缓慢平稳地转动转轴一周，千分表的最大与最小读数之差即为轴伸径向圆跳动。

  - 轴向窜动

若波形垫圈材料厚度(δ)为0.2 mm～0.35 mm，则以50 N的力施加在出轴端；若波形垫圈材料厚度(δ )为0.5 mm，以 100 N 的力施加在出轴端，去力后能自动回位，轴向窜动量符合 6.3 的要求。

出厂检验时应优先采用自动加力和位移传感测量组合设备进行测量。

  - 引出线强度

- 按照GB/T 12350-2022中第8章的规定进行。

  - 效率

按照GB/T 5171.21-2016中第7章的规定进行。

  - 温升试验

按照GB/T 5171.21-2016中第6章的规定进行。

  - 噪声

按照GB/T 10069.1的规定进行。

  - 振动

按照GB/T 10068的规定进行。

  - 高温试验

GB/T 2423.2 中试验方法 Bb 进行高温试验，将试验样品放置在温度为实验室温度的试验箱中， 然后将温度调节到70 ℃±2 ℃，当试验样品温度达到稳定后，在该条件下放置 2 h，试验结束后取出， 电机进行通电试验，观察电机能否正常空载运行。

  - 安全要求

电机的安全性能应按照GB/T 12350-2022的规定进行。

  - 其它性能

电机的其它性能应按照GB/T 5171.21-2016标准第6章的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

电机的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台电机应进行出厂检验，出厂检验项目按表4规定。

    - 出厂检验项目全部合格后才能出厂并附产品合格证。

- 表4 检验项目

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及装配质量 |  | 6.1 | 7.1 | ★ | ★ |
| 2 | 轴伸径向圆跳动 |  | 6.2 | 7.2 | - | ★ |
| 3 | 轴向窜动 |  | 6.3 | 7.3 | - | ★ |
| 4 | 引出线强度 |  | 6.4 | 7.4 | - | ★ |
| 5 | 堵转试验 |  | 6.5 | 7.5 | - | ★ |
| 6 | 效率 |  | 6.6 | 7.6 | - | ★ |
| 7 | 温升 |  | 6.7 | 7.7 | - | ★ |
| 8 | 噪声 |  | 6.8 | 7.8 | - | ★ |
| 9 | 振动 |  | 6.9 | 7.9 | - | ★ |
| 10 | 高温试验 |  | 6.10 | 7.10 | - | ★ |
| 11 | 安全要求 | 绝缘电阻 | 6.11 | 7.11 | ★ | ★ |
|  |  | 电气强度 |  |  | ★ | ★ |
|  |  | 匝间冲击耐电压 |  |  | ★ | ★ |
|  |  | 其它试验 |  |  | - | ★ |
| 12 | 其它性能 |  | 6.12 | 7.12 | - | ★ |
| 注：“★”表示进行该项目检验，“－”表示不需要检验项目 |  |  |  |  |  |  |

  - 型式试验

    - 在下列情况之一，应进行型式试验：

- a)　试制定型后第一次生产的新产品或转型生产的老产品；

- b)　正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品的性能时；

c)　正常生产时，定期3年的周期性检验；

d)　产品停产两年以上恢复生产时；

e)　客户有需求时。

    - 型式试验项目按表4规定。

    - 型式试验样本数量为2台，从出厂检验合格的产品中采用随机抽样的方法抽取。

    - 型式试验项目全部合格的判定为产品合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每台电机必须在机身粘贴有制造商表明电机额定数据及其他必要事项的铭牌。铭牌应字迹清晰，在电机整个使用期内不易磨灭。正常使用下，铭牌不得脱落。

铭牌上应注明下列项目：

——制造商；

——电机型号和名称；

——额定功率；

——额定电压；

——额定转速或极数；

——绝缘等级；

——接线图及引出线标识；

注：制造厂出品日期、编号也可以在另外标签中标注。

  - 包装

    - 电机轴伸应有防护措施和防锈措施。

    - 电机的包装必须牢固可靠。

    - 包装箱外壁的文字和标志应清楚整齐，内容如下：

——电机型号及出品编号；

——箱子尺寸；

——制造商；

——在箱外适当位置应标有“小心轻放”、“防潮”等字样，其图样应符合 GB/T 191的规定。

  - 运输

电机在运输时，必须保证不受碰伤、雨淋、化学腐蚀性药品及有害气体侵蚀。

  - 贮存

电机存放环境温度0 ℃～40 ℃，清洁、通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。

- 质量承诺

  - 电机按照使用说明正确安装，在2年内或5000h内出现质量问题承诺包退包换。

  - 服务人员提供国内、外远程技术支持，通过电话、传真、邮件等即时通讯解答客户的技术问题，接到客户需求时8小时响应，48小时提供解决方案。

_________________________________